泰州学院专家研讨会议室会议系统采购项目
询价通知书

泰州学院拟将专家研讨会议室所需会议系统等设备采用询价方式进行公开采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次询价采购活动。具体内容如下：

一、项目概况
1.项目名称：泰州学院专家研讨会议室会议系统采购项目
2.采购编号：TZXYZBCG20161201
3.采购预算：9.987万元整
二、投标商资质

1.投标商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定。

2.投标商必须是中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企事业法人、个体工商户。
3.合格的投标人必须具有电子与智能化工程专业承包三级（含）以上资质证书（原件备查）

4.本次招标不接受联合体投标。
5.本次招标必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）参加。
三、业务需求

需求清单
	序号
	品名
	型号（参数）
	单位
	数量
	参考品牌

	1
	70寸触摸互动

会议一体机
（含OPS电脑）
	1. 屏幕尺寸：70英寸 

智能交互一体机，防眩晕钢化玻璃，内置Android系统，支持标准OPS接口，十点红外光学触控

屏幕级别：A规屏。，

分辨率：1920x1080。

2.显示比例：16:9 ，亮度：≥500cd/对比度：≥6000:1响应时间：≤4m/  

3.内置电脑采用OPS接口，无需外接视频线连接，模块拆卸无需工具。

OPS电脑配置：CPU-I5，主频 3.2GHz，500G机械硬盘、4G内存，HDMI-OUTx1，

支持4K显示

USB2.0x2，USB3.0x2，带WIFI模块

4.视频输入接口： TV≥1，HDMI≥4，DP≥1，VGA≥1，YPbPr≥1，AV输入≥1，OPS接口≥1；视频输出接口：AV输出≥1。音频输入接口：AUDIO≥3；音频输出接口：AUDIO≥2，SP DIF≥1；
5.控制接口：具有PC-USB2.0≥2，Android-USB≥3，Touch-USB≥2，10M/100M/1000M网口 RJ45≥1，内置Wifi，且具备RS232≥1
6.支持屏幕一键截屏功能，支持体感操控

7.遥控器支持局部一键放大功能，放大倍数不少于3倍，可自定义开机LOGO功能，并可关闭LOGO显示

8.★为了保证产品的原厂渠道正品和维修保障必须提供原厂授权函和参数证明函原厂盖章原件。
9.★投标产品制造商获得ISO20000体系认证和国家密码局颁发的商用密码产品生产定点单位证书并出具证明原厂盖章原件。

投标商须提供HCSA或HCSP证书原件。
10.★以上参数必须提供省级或省级以上权威检测机构检测报告复印件原厂盖章。
	台
	1
	海康

飞利浦

博世

	2
	笔记本
	Yoga700-14(I5-6200/4G/256G SSD/2G/触控/高清/W10/银)
	台
	1
	联想、

HP、戴尔

	3
	台式电脑
	1. 类别：主机+双显示器
2. 平台：Intel平台
3. 预装系统：Windows 7

4. CPU系列：英特尔酷睿四核处理器
5. CPU型号：酷睿i7-4790
6. CPU核心数：四核
7. CPU速度：3.3GHz

8. CPU三级缓存：6MB

9. 内存容量：8GB；内存类型：DDR3 1600

10. 加金士顿固态硬盘:240G
11. 硬盘容量：1TB

12. 显卡类型：双显卡
13. 16倍速DVD±RW

14. /10/100/1000以太网口/光电鼠标 标准键盘/20"液晶
15. /三年原厂上门服务(三年所有部件及人工费用全免)
	台
	2
	联想、

HP、戴尔

	4
	视频跟踪手拉手会议主机
	16. 视频自动跟踪会议系统，单元音质保真度高,拾音距离达50cm；防啸叫设备无需调试能有效增加话筒拾音距离50-120cm；系统可设置锁定或解除话筒所操作的功能；

17. 支持系统热插拨，主机显示屏支持中英文菜单操作和万年历显示；具有四路话筒单元输入通道可接100支话筒单元；支持多台主机级联可接500个单元；

3.支持外部音频输入；支持电话会议接入端口；系统输入和输出具有电子音量调节功能                         

发言模式具有：先进先出、后进先出、自动模式、讨论模式、主席模式           

具备声控开启话筒功能和发言限时功能（可选1－999秒）                           

4. 具有USB接口和RS232串口控制。 连接电脑可进行模拟现场会议情景布图，可随时点击开启或关闭所有的单元话筒； 支持PELCO P/D，SONY  EVID70  RS422摄像头协议；TCP/IP 网络接口，可进行远程控制及远程协助；支持4路标清视频切换，并带有外接RS232视频切换协议端口支持高清视频矩阵切换； 支持中控控制，且具有双向发码功能，与中控实现完美配合。

5. ★主机可连接多至4个摄像机；最多可连接100个单元 
★以上参数和产品图片必须提供厂家参数证明函原厂盖章原件。
	台
	1
	797
BOSCH
ZERC 

	5
	视频会议系统

主席机
	1.具有视像跟踪讨论会议功能的嵌入式会议话筒单元，采用铝合金拉丝工艺，分拆式设计，高端大方，经久耐用，不易碰伤划花。

话筒音头结构独持，选用专业级电容式咪芯，声音还原好。

2.主席设有中断键，可在任何情况下关闭列席话筒。

↘嵌入式安装会议话筒座，采用铝合金拉丝工艺，分拆式设计，高端大方；               

↘话筒具有6个辅助功能键和1个开启/关闭键、1个优先键（主席专有）；            

↘支持1键式语言切换，1键MUTE静音和2键话筒音量、2键喇叭音量控制，每个功能键都具有红色指示发光，操作直观，有效防止操作失误。     

3.支持讨论及视频自动跟踪功能。

↘具有液晶屏显示并可切换中/英文操作界面；具有耳机监听功能                                                            

↘具有ID地址码显示和话筒音量、耳机音量显示、话筒开/关状态显示                  

↘可独立调节话筒输出声音大小功能↘可独立调节耳机声音大小功能                                                  

↘支持话筒临时静音功能 

★以上参数必须提供厂家参数证明函原厂盖章原件。
	台
	1
	797
BOSCH
ZERC

	6
	视频会议系统

代表机
	
	台
	9
	797
BOSCH
ZERC

	7
	主音箱
	10寸 两分频，低频反射式

频率范围：60HZ-18KHZ 

灵敏度：94db SPL 

额定阻抗：8ohms 

额定输入功率：300W

峰值输入功率：1200W 

低频驱动器: 1 x JBL 127H-4

高频驱动器: 1 x JBL 2412H

箱体带涂层的18mm夹板
	台
	2
	JBL

EV

YAMAHA 



	8
	独立调节音量定压功放（380W)
	★设有3路话筒输入，

2路线路输入，

1路辅助输出

★有4-16Ω定阻输出，70V、100V定压输出

有强切优先功能，便于插入优先广播

输出短路、过热、过载、报警保护（LED指示）

★另设有6路音量可调分区，方便连接、带钟声。
	台
	1
	ZERC 

BOSCH

CROWN

	9
	大功率吸顶

(同铀）
	额定功率：40W 最大功率：50W 

灵 敏 度：90dB±2dB
扬声器：6.5寸*1;1.5寸*1   

输入方式：70V-100V
频 响：70-20KHZ   

外部尺寸(MM): 285*190  

开孔尺寸（MM)Φ250 

★以上参数必须提供厂家参数证明函原厂盖章原件。
	台
	6
	JBL

BOSCH

ZERC

	10
	功放
	RMS(EIAJ)功率：2X400w@8Ω;2X680w@4Ω 

桥接：800w@8Ω;1100w@4Ω

信噪比:>100dB
SPEAKON音箱端子和接线柱输出连接口 

变速散热风扇直流/过热/消波/过载/短路保护 
	台
	1
	JBL

CROWN

ZERC

	11
	调音台
	1真正两编组混合型调音台，带DSP效果；平衡式话筒输入及2路立体声输入；
高品质、低噪音的话筒输入；话筒提供优质的+48V幻象电源；

2.两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器）；
电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠；

100MM行程高分析度推子。

3.技术规格:总谐波失真:<-0.005%

频率响应:(20Hz-20KHz)+1dB /-3dB 残余输出噪声:<-89dBu

串音:<-77dBu

单声道高通滤波器:80Hz-120Hz 12dB/oct

信噪比:-76 dB

增益控制单声道:-49dB~0dB   

立体声:-24dB~0dB   

4. 电平输出

编组最大输出:17dBm (1 KHz, THD=0.5%)  

监听最大输出:≥24dBm

电平输入

麦克风最大输入:≥-30dBm  

线路最大输入:≥-10dBm 头戴耳机输出功率:250mW(1KHz,THD=0.5%，200Ω)

5. 单声道均衡器 

高:12KHz±15dB中:140Hz~3KHz±15dB Q=1低:60Hz±15dB

6. 立体声均衡器
高:12KHz±15dB 

低:100Hz±15dB 

均衡器：±12dB10

★以上参数必须提供厂家参数证明函原厂盖章原件。
	台
	1
	YAMAHA 

BOSCH

ZERC

	12
	效果器
	1.DSP 前级效果器+专业音频处理器 

采用24Bit数据总线和32Bit DSP
MUSIC输入通道设有7段参量均衡。MIC输入通道设有15段参量均衡。

2.主输出设有5段参量均衡。中置输出,后置输出及超低音均设有3段参量均衡。

3.麦克风有3级反馈抑制，有效消除啸叫，满足各种环境需要。可存储16种模式。

麦克风输出，主输出，中置输出，超低音输出，后置输出均设有压限及延时功能。内设管理者模式与用户模式，本机设有红外无线遥控功能，满足各类外设需求。    

★以上参数必须提供厂家参数证明函原厂盖章原件。
	台
	1
	QSC
DBX
ZERC

	13
	时序电源
（带电压显示）
	1.16路液晶电压表显示万用插座电源时序器/8路液晶电压表显示万用插座电源管理器。

2.额定输入/输出电压：

交流110V~240V,50Hz/60Hz

继电器最大输出电流：AC250V/30A，

万能插座最大输出电流：AC250V/10A

单路额定输出功率最大极限2200W，

安全输出总功率实际5000-7000W

3. 可控制电源8位全球通用万用插座输出,液晶电压表显示输入/输出电压指示，
全打开模式,1路BNC座输出12V/400mA

外接DJ灯每路动作顺序开启/关闭延时间隔时间：1秒

主电源线3*6平方电缆线。

★以上参数和产品图片必须提供厂家参数证明函原厂盖章原件。
	台
	1
	QSC

DBX

ZERC

	14
	机柜
	1.5米
	套
	1
	图腾

	15
	辅材及配件
	完成本项目必须的零配件、管线、辅材、工具等均由中标人提供，包括但不限于、VGA分配器、六类网络线、HDMI高清线、管线、辅材等。

该部分内容不需要详细列出，但所有费用均包含在投标报价中。
	套
	1
	国标

	16
	施工调试
	
	批
	1
	


四、投标报价
投标报价表
投标单位公章:                         
	序号
	名称
	规格
	数量
	投标单价（元）
	投标合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	投标总价：                                      元


法定代表人或其授权代表签字：
注：1.所有价格用人民币表示（含税价）。
2.报价应包括但不限于材料、配件，运费、税费，更换、调试、检测等费用，及其它涉及投标、合同签订、合同履行等必不可少的材料和费用。用户不再支付报价之外的任何费用。
3.所有报价应是唯一的，询价小组不接受任何有选择的报价。如果单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正；只有在询价小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。大写与小写不一致时，以大写为准进行修正。供应商拒绝修正的，其响应文件应作无效响应文件处理。

五、交货与验收
1.交货时间及方式：签订合同后10日内成交供应商根据采购人的要求更换安装到位，调试合格。
2.验收：
①验收依据：国家、省及行业有关标准、规范，询价通知书要求、响应文件、厂家货物技术标准说明等为验收依据。响应文件、厂家货物技术标准说明与国家、省及行业有关标准、规范、询价通知书不一致的，以国家、省及行业有关标准、规范和询价通知书为准。
②货物验收标准：成交供应商根据本询价通知书要求进行安装、调试、测试后，采购人组织专业技术人员对货物进行功能方面的验收，检测货物是否满足询价通知书中的各项要求。
③供货厂商安装调试并提出验收申请后，采购人需在7天内组织专业技术人员及相关部门进行货物功能验收，否则视同验收通过并签收。
六、付款方式
在所有货物搬迁安装调试完成并经采购人验收合格后，按采购部门申请单开具发票付款，合同款项仅支付至合同总价的90%，余款10％作为质量保证金于货物使用一年后，在无产品质量及服务问题的情况下，30个工作日内一次无息付清。
七、响应文件至少应包含以下材料
1.供应商《企业法人营业执照》或事业法人证书（复印件加盖供应商公章，原件备查）；
2.供应商法定代表人证明文件（附法定代表人身份证复印件），法定代表人授权委托书原件（非法定代表人签署询价文件时提供，附授权代表身份证复印件）；
3.本询价通知书第二条供应商资质要求的相关承诺以及其他证明材料和证书（承诺为原件材料；证明、证书为复印件加盖供应商单位公章，原件备查） ；
4.报价表（加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字）；
5.本项目的联系人、固定电话、手机、传真； 

6.供应商认为必需的其它文件或材料。
响应文件应按上述顺序装订成册，并由供应商的法定代表人或其授权代表签名并加盖单位公章（骑缝章）。本次响应文件有效期为30天。
以上响应文件一式叁份（一正贰副，在响应文件封面上标注）。供应商应将响应文件正本和所有副本密封后，由供应商的法定代表人或其授权代表在外封袋上签名并加盖供应商单位公章。响应文件应在2016年12月8日9时30分之前密封报送到泰州市济川东路泰州学院行政办公楼D1128室。
八、评定成交的标准

1.询价小组应当从通过资格审查的供应商中按质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低的原则确定成交供应商； 
2.如出现两个或两个以上实质性响应采购文件要求且报价均为最低的供应商，则按签到顺序进行抽签确定成交供应商。
九、保证金
1.投标保证金金额：人民币贰仟元整
2. 投标保证金必须是异地汇票或本票、本地转账支票（收款单位：泰州市财政局，开户行：泰州农行海陵支行，帐号：201101040058888）。投标保证金应在投标有效期截止日后五天内保持有效。未中标的投标保证金在定标后当场退还，中标的投标保证金在合同签定后自动转为履约保证金（履约保证金的期限为项目验收合格后，不计利息）
3.投标保证金不予退还的情形：
（1）供应商在投标有效期内撤回其投标的；
（2）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3）成交供应商在规定期限内因自身原因未能按本文件要求与采购人签订合同的；
（4）供应商在本次投标中，有违法违规行为被查实的。
成交供应商有上述情形之一的行为的，成交无效，其投标保证金将不予退还。招标人依照本文件规定另行确定成交供应商或重新询价。若成交供应商在执行合同中有任何不履约行为，视情节，用户可从其履约保证金中取得补偿，不足部分，将依法追究其相应的法律责任。
十、时间及地点
1.投标开始时间：2016年12月8日上午9时
  投标截止时间：2016年12月8日上午9时30分
开标时间: 2016年12月8日上午9时30分
2.投标、开标地点：泰州学院行政办公楼D1107室。
十一、联系方式：
联系地址：泰州学院行政办公楼D1128室。
联系人：常老师 
联系电话：0523-80769112
泰州学院
二〇一六年十二月一日
8

